Университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №1

«Модели простейших компьютерных сетей»

по дисциплине “Компьютерные сети”

Выполнил:

Студенты группы P3316

Сиразетдинов А. Н.

Преподаватель:

Тропченко А. А.

Санкт-Петербург

2025 г.

Содержание

Задание	3

Вариант	4

Этап 1 Сеть из двух компьютеров	5

Построение сети	5

Анализ таблиц маршрутизации и arp-таблиц	6

Этап 2	7

Этап 3	8

Вывод	9

Задание

● построить три простейшие модели компьютерной сети;

● выполнить настройку сети, заключающуюся в присвоении IP-адресов

интерфейсам сети;

● выполнить тестирование разработанных сетей путем проведения

экспериментов по передаче данных на основе протокола UDP;

● сохранить разработанные модели компьютерных сетей для демонстрации

процессов передачи данных при защите лабораторной работы.

Вариант

Сиразетдинов Азат Ниязович

Ф=12, И=4, О=8, Н=16.
Исходный адрес: 182+Н +О.Ф+Н.И+Н.Ф+И=206.28.20.16

Этап 1 Сеть из двух компьютеров

Построение сети

Для построения сети пронумеруем интерфейсы компьютеров с помощью адресов:

206.28.20.16 и 206.28.20.17

Рис1: Простейшая модель сети из двух компьютеров

После присвоения компьютерам IP-адресов передаются служебные сообщения:

- ARP-запросы для определения MAC-адреса соседей

- ARP-ответы для сообщения своего MAC-адреса

- ICMP-пинги для проверки

Анализ таблиц маршрутизации и arp-таблиц

Рисунок 1. Таблица маршрутизации PC1

Маршрутизация – это процесс определения оптимального маршрута данных в сетях связи.

Рисунок 2 Arp таблица PC1

При передаче данных через UDP:

- определение MAC-адреса получателя с помощью ARP-запроса, если он неизвестен

- MAC-адрес сохраняется в ARP-таблице на некоторое время для последующих обращений

- данные прикладного уровня упаковываются в UDP-сегмент, где указываются порты отправителя и получателя, длина данных и контрольная сумма

- UDP-сегмент помещается в IP-пакет с указанием IP-адресов отправителя и получателя, времени жизни пакета и пометкой, что используется протокол UDP

- IP-пакет оборачивается в Ethernet-кадр, содержащий MAC-адреса отправителя и получателя, а также тип инкапсулированного протокола (IPv4)

- в процессе передачи ARP-таблица пополняется новыми записями о соответствии IP и MAC-адресов, которые появляются после первого успешного ARP-запроса, таблица маршрутизации при этом не изменяется, так как маршруты остаются прежними

Этап 2 Линейная сеть из трёх компьютеров

Добавим в сеть третий компьютер. Для присоединения его к сети добавим в центральный сетевую карту и включим маршрутизацию

Посмотрим на таблицу маршрутизации центрального компьютера: в отличие от крайних компьютеров, она содержит 2 интерфейса. Центральный компьютер знает маршруты до обеих подсетей, а крайние только до своей.

Передадим сообщения с помощью протокола UDP:

Этап 3. Полносвязная сеть трех компьютеров

Установим 3 компьютера, в каждый добавим сетевую карту, соединим компьютеры, назначим IP-адреса, включим маршрутизацию

Настроим таблицы маршрутизации

Первый компьютер

Второй компьютер

Третий комьпьютер

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я изучил программу для симуляции компьютерных сетей, построил простейшую компьютерную сеть, а также линейную и полносвязную сети из 3 компьютеров, настроил отправку сообщений внутри каждой из сетей.

Этап 3 Полносвязная сеть из трёх компьютеров

Вывод

В данной лабораторной работе я реализовал простейшие модели сетей в программе NetEmul. Осознал как таблицы маршрутизации и arp-таблицы помогают общаться двум устройствам в одной или разных компьютерных сетях между собой посредством UDP протокола.