Университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №3

“Моделирование компьютерных сетей в среде NetEmul”

по дисциплине “Компьютерные сети”

Выполнил:

Сиразетдинов А.Н.

Преподаватель:

Тропченко А.А.

Санкт-Петербург

2025 г.

Оглавление

Цель работы	3

Этап 1. Сеть с одним маршрутизатором	4

Этап 2. Сеть двумя маршрутизаторами	7

Этап 3. Сеть тремя маршрутизаторами	9

RIP	12

DHCP	13

Вывод	14

Цель работы

Изучение принципов конфигурирования и процессов функционирования компьютерных сетей, представляющих собой несколько подсетей, связанных с помощью маршрутизаторов, процессов автоматического распределения сетевых адресов, принципов статической маршрутизации и динамической маршрутизации, а также передачи данных на основе протоколов UDP и TCP.

В процессе выполнения лабораторной работы необходимо:

- построить модели компьютерных сетей, представляющих собой несколько подсетей, объединенных в одну автономную сеть, в соответствии с заданными вариантами топологий, представленными в Приложении (В1 – В6);

- выполнить настройку сети при статической маршрутизации, заключающуюся в присвоении IP-адресов интерфейсам сети и ручном заполнении таблиц маршрутизации;

- промоделировать работу сети при использовании динамической маршрутизации на основе протокола RIP и при автоматическом распределении IP-адресов на основе протокола DHCP;

- выполнить тестирование построенных сетей путем проведения экспериментов по передаче данных на основе протоколов UDP и TCP;

- проанализировать результаты тестирования и сформулировать выводы об эффективности сетей с разными топологиями;

- сохранить разработанные модели локальных сетей для демонстрации процессов передачи данных при защите лабораторной работы.

Этап 1. Сеть с одним маршрутизатором

Для построения данной сети воспользуемся IP-адресами из прошлой лабораторной работы:

- Первая подсеть с концентратором: 138.10.12.13 − 138.10.12.14 с IP-адресом маршрутизатора - 138.10.12.1

- Вторая подсеть с первым коммутатором: 138.11.12.13 −

138.11.12.15 с IP-адресом маршрутизатора 138.11.12.1

- Третья подсеть со вторым маршрутизатором: 138.12.12.13 −

138.12.12.15 с IP-адресом маршрутизатора 138.12.12.1

Таблица маршрутизации на маршрутизаторе составляется автоматически, и она указывает какая подсеть подключена через какой порт маршрутизатора:

Эта таблица используется для связи сети между собой

Таблицы маршрутизации компьютеров выглядят так:

В ней указываются два адреса назначения и к ним в соответствие шлюз маршрутизатора, для обеспечения общения компьютера с другими подсетями с помощью маршрутизатора. Оставшиеся записи указывают на локальную сеть и сеть компьютера

Передача сообщений с использованием протокола UDP:

Попробуем с компьютера PC1.1 передать данные на компьютер PC2.3

- Отправитель посылает ARP запрос и определяет MAC-адрес маршрутизатора

- После получения ARP ответа посылает данные на маршрутизатор

- Маршрутизатор узнает MAC адрес получателя и отправляет на целевой компьютер. В пакетах хранятся порты конечных устройств, MAС адреса и IP адреса

Передача сообщений с использованием протокола TCP:

Попробуем снова передать данные с компьютера PC1.1 на PC2.3

- Если у компьютера нет нужной записи в ARP таблице, то он отправит ARP запрос и дождется ответа

- Трехэтапное рукопожатие

  - Пакет SYN с идентификатором ISN

  - Получатель отвечает SYN+ACK с новым номером ISN

  - Отправитель отдает пакеты с флагом ACK (полезные данные)

  - В конце всех данных сегмент с флагом FIN

  - Получатель отвечает пакет ACK который завершает подключение

Этап 2. Сеть двумя маршрутизаторами

Для построения данной сети воспользуемся IP-адресами из прошлой лабораторной работы, так же как и для первого этапа:

- Первая подсеть с концентратором: 138.10.12.13 − 138.10.12.14

- Вторая подсеть с первым коммутатором: 138.11.12.13 −

138.11.12.15

- Третья подсеть со вторым маршрутизатором: 138.12.12.13 −

138.12.12.15

У маршрутизатора между первой и второй сетью: 138.10.12.1, 138.11.12.1 
У маршрутизатора между второй и третью сетью: 138.11.12.2, 138.12.12.1

Таблицы маршрутизации на обоих маршрутизаторах выглядят так:

В таблице маршрутизации роутера надо добавить запись о дальной подсети

Таблицы маршрутизации на конечных устройствах (компьютерах) остаются неизменными.

Передача пакетов по TCP и UDP не изменилась

Этап 3. Сеть тремя маршрутизаторами

Для построения данной сети воспользуемся IP-адресами из прошлой лабораторной работы, так же как и для первого этапа:

- Первая подсеть с концентратором: 138.10.12.13 − 138.10.12.14

- Вторая подсеть с первым коммутатором: 138.11.12.13 −

138.11.12.15

- Третья подсеть со вторым маршрутизатором: 138.12.12.13 −

138.12.12.15

У маршрутизатора между первой и второй сетью: 138.10.12.1, 138.11.12.1 
У маршрутизатора между второй и третью сетью: 138.11.12.2, 138.12.12.2 
У маршрутизатора между первой и третью сетью: 138.12.12.1, 138.10.12.2

Назначим на компьютеры данные записи в таблицах маршрутизации:

В таблицах маршрутизации укажем два пути до подсетей. Для длинного пути установим метрику 1, чтобы он считался резервным

Таблицы маршрутизации на маршрутизаторах:

На маршрутизаторах указаны два пути в удалённую подсеть. Для того, чтобы данные в удалённую подсеть могли передаваться в разные стороны от одного маршрутизатора.

Плюсы:

- В случае выхода из строя одного маршрутизатора сеть сохранит работоспособность засчет дублирования путей

Минусы:

- В 1 подсети компьютеры соеденины через концетратор, так что при отправке данных в первую подсеть они зацикливаются концентратор

Сравнение с другими топологиями B4-B6:

- B4 – Ситуация с концетратором исключена, но сеть не безопасна в случае выхода из строя одного роутера.

- B5 – Такие же минусы и плюсы как и прошлая схема, но также содержится бессмысленное соединение 2 и 3 подсетей, так как через коммутаторы нельзя соединить две подсети. Исключить это можно было бы, соединив две подсети через компьютер, но тогда один из наших компьютеров, будет находиться сразу в двух подсетях одновременно, что запрещено нашим заданием.

- B6 – Данная сеть лучше двух предыдущих, так как теперь сбой маршрутизатора номер 2, не выведет из строя всю нашу сеть, но первой и третий всё ещё являются слабым местом. А в остальном тут такие же минусы и плюсы, как и прошлых двух схемах.

Рассматривать передачу по TCP и UDP смысла нет, мы и так это сделали уже в прошлых этапах.

RIP

Мы включили протокол RIP в программу наших сетевых устройств. Заметим, что все записи в таблицах маршрутизации, которые мы включали самостоятельно, стёрлись. Но появились записи с типом RIP:

Таким образом протокол RIP каждые 30 секунд узнаёт у своих соседей маршрутизаторов их таблицы маршрутизации и делает обновление своей таблицы.

Данные от PC1.1 до PC2.3 прошли по длинному пути, а не напрямую.

DHCP

Из-за широковещательности запросов коммутаторов и концентраторов, картина журналов устройств немного смазана, но на скриншоте можно просмотреть, как работает DHCP протокол (раскрытые пакеты, относятся к конкретному компьютеру PC2.1).

- Маршрутизатор получает запрос DHCPDISCOVER

- Маршрутизатор отправляет пакет DHCPOFFER

- После получения IP адреса приходит пакет DHCPREQUEST

- От маршрутизатор приходит DHCPPACK (acknowledge)

Вывод

Выполнив данную лабораторную работу, я научилcя строить сети с маршрутизаторами, от начала и до конца поняла работу TCP протокола и сравнила его с UDP. Также мне удалось в NetEmul поработать с DHCP и RIP, для автоматического настраивания сетей. И сравнил различные топологии.