| Группа P3216 | К работе допущен |
| --- | --- |
| Студент Сиразетдинов А.Н | Работа выполнена |
| Преподаватель Смирнов А.В. | Отчет принят |

Рабочий протокол и отчет по
лабораторной работе №3.00

ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ С ПОМОЩЬЮ ЛАБОРАТОРНОГО ОСЦИЛЛОГРАФА

1. Цель работы.

Ознакомление с устройством осциллографа, изучение с его помощью процессов в электрических цепях

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

- Исследовать сигналы различной формы

- Исследовать предельные характеристики прибора.

- Изучить сложения взаимно перпендикулярных колебаний кратных частот

- Изучить сложения однонаправленных колебаний, мало отличающихся по частоте

3. Объект исследования.

- Осциллограф цифровой запоминающий GDS-71102B 1 шт.

- Генераторы сигналов произвольной формы АКИП-3409 1 шт.

4. Метод экспериментального исследования.

Фиксирование графика, отображаемого на осциллографе при разных значениях частоты

5. Рабочие формулы и исходные данные.

Уравнение 1. Период при биениях

Уравнение 2. Амплитуда результирующих колебаний при сложении

6. Измерительные приборы.

| № п/п | Наименование | Тип прибора | Используемый диапазон | Погрешность прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осциллограф цифровой запоминающий GDS-71102B | Измерительный | 1 мВ…10 В/дел; 5 нс/дел…100 с/дел; | 0.5мВ, 0.25нс |

7. Схема установки (перечень схем, которые составляют Приложение 1).

8. Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).

| Канал 1 | Автоматические измерения | Измерения с помощью курсора | ГС АКИП-3409 |
| --- | --- | --- | --- |
| Частота сигнала, Гц | 999,5 | 1058 | 1000 |
| Амплитуда сигнала, В | 0,976 | 1.01 | 1 |
| Период, мс/с | 1 | 0,945 | 1 |

9. Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов).

Задание 2

При высокой частоте – 10 МГц сигнал сглаживается и выглядит как растянутая синусоида

Сигнал начинает соответствовать меандру при частоте 1МГц

При низкой частоте – 1Гц сигнал принимает значение сплошной линии. Переходы между уровнями не различимы.

Задание 3

| φ | 0 | π/4 | π/2 | 3 π/4 | π |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1:1 |  |  |  |  |  |
| 1:2 |  |  |  |  |  |
| 1:3 |  |  |  |  |  |
| 2:3 |  |  |  |  |  |
| 3:4 |  |  |  |  |  |

Некоторые полученные фигуры отличаются от ожидаемых вследствие того, что выходы генератора сигналов, независимы друг от друга и установка разницы сдвигов отдельных сигналов не равна их фактическому сдвигу между сигналами

Задание 4

|  | Исходная амплитуда | Исходная разность фаз | Частота сигнала №1 | Частота сигнала №2 | Амплитуда сигнала в период биения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измерение №1 | 1 | 0 | 1 | 1.08 | 1.960 |

Несовпадение измеренной амплитуды и фактической объясняется тем, что на графике в осциллографе был отображен лишь один фрагмент суммы сигналов.

Задание 5

|  | Амплитуда сигнала №1 | Амплитуда сигнала №2 | Разность фаз | Частота сигналов | Амплитуда полученного сигнала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измерение №1 | 1 | 1.25 | 37 | 1 | 2.08 |
| Измерение №2 | 2 | 2.6 | 45 | 1 | 4.16 |

Теоретические значения:

U1=12+1,252+2*1*1,25*cos37=2,13

U2=22+2.62+2*2*2.6*cos45=4,25

10. Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений).

Отклонение между показанием генератора и автоматическими измерениями

Δν=1058-999,5999,5=0.06%

ΔA=0,976-1.010.976=0,03%

ΔT=1-0,9450,945=0,06%

Отклонение между показанием ГС АКИП и автоматическими измерениями

Δν=|999,5-1000|999,5=0%

ΔA=|0,976-1|1=0,02%

ΔT=|1-1|1=0%

13. Выводы и анализ результатов работы.

В процессе работы мы получили опыт при работе с осциллографом и генератором частот. Исследовали сигналы различной формы, получили фигуры Лиссажу и исследовали сложение сигналов при отличающейся частоте и амплитуде